Titrage du chlore actif au thiosulfate de sodium

# Production des solutions

## Matériel

1	Balance avec précision à ± 10 mg

1	Agitateur magnétique

1	Plaque chauffante (ou bec Bunsen)

1	Statif avec pince à 3 doigts pour burette et noix de serrage

3	Barreaux magnétiques de 6x25 mm environ

1	Burette de 25.00 ml

1	Pipette jaugée 5.00 ml

1	Cylindre gradué 20 ou 25 ml

1	Cylindre gradué 50 ml

1	Cylindre gradué 250 ml

3	Erlenmeyer 100 ml

1	Ballon jaugé 250 ou 1000 ml

1	Flacon 100 ou 250 ml

1	Flacon 250 ou 1000 ml (à bouchon)

1	Thermomètre

1	Spatule

2	Entonnoirs de tailles différentes

Temps pour la préparation des réactifs	:	~1h30

## Ingrédients

| Nom | Formule | Pureté |
| --- | --- | --- |
| Eau distillée (ou dé-ionisée) | H2O | Résistivité 10-18.2 Mcm |
| Thiosulfate de sodium pentahydraté (no. CAS: 10102-17-7) | Na2S2O3 x 5H2O | ≥ 99%, extra pure |
| Iodure de potassium (no. CAS: 7681-11-0) | KI | ≥ 99.9% |
| Acide acétique glacial | CH3COOH | ≥ 98.85% |
| Amidon | (C6H10O5)n | - |

- Le calcul des quantités de produit à utiliser pour préparer les différentes solutions nécessaire au titrage du chlore actif est fait dans le tableau ci-dessous en page 2.

- Avant de commencer la préparation des réactifs, il est important de définir la quantité dont vous aurez besoin.

- Comme ordre de grandeur, par titration, considérez 15 ml de solution A et 20 ml de solution C. Compter au moins 3 titrations par échantillon.

- Pour la solution A, il est conseillé de produire une quantité correspondant au volume d’un des ballons jaugés à disposition.

- Les champs en jaune sont remplis par l’utilisateur. Les champs en vert correspondent aux quantités à prélever pour la préparation des solutions.

## Calcul des quantités

## Mode opératoire

Note : La solution B demandant d’être portée à ébullition puis refroidie, il est préférable de commencer par la préparation de celle-ci, voir point 2.

#### Solution A:	solution de thiosulfate de sodium 0.1 mol/l

- Dans le ballon jaugé, introduire :

- Le thiosulfate de sodium pentahydraté (peser précisément à ± 0.01 g)

- Mettre au volume avec de l’eau distillée

- Noter la concentration de la solution (cellule bleue du tableau) sur le ballon

Temps de préparation : 10 minutes

Conservation : maximum 2 semaines au frigo à l’abri de la lumière (verre brun)

#### Solution B:	solution d’amidon 10 g/l

- Dans un flacon en verre de 100 ml, introduire :

- L’eau distillée (précision ± 1 ml)

- L’amidon (précision ± 0.1 g)

- Insérer le barreau magnétique, et placer sur l’agitateur magnétique (~400 t/m)

- Chauffer jusqu’à ébullition (~100°C) et jusqu’à dissolution complète de l’amidon (la solution devient transparente à la dissolution complète)

- Laisser refroidir à température ambiante

Temps de préparation : 10 minutes + environ 1 heure au repos

Conservation : maximum 1 semaine au frigo

#### Solution C:	solution indicateur

- Dans un flacon de 250 ml (à bouchon), introduire :

- L’eau distillée (précision ± 1 ml)

- L’acide acétique glacial (précision ± 0.5 ml)

- La solution B (précision ± 0.5 ml)

- L’iodure de potassium (précision ± 0.1 g)

- Bien agiter la solution jusqu’à dissolution du iodure de potassium

- Stocker la solution à l’abri de la lumière

Temps de préparation : 10 minutes

Conservation : Ne se conserve pas

# Titrage du chlore actif

## Mode opératoire

- Rincer puis remplir la burette avec la solution A précisément jusqu’au niveau correspondant à 0.00 ml sur la graduation

- Prélever 5.00 ml d’échantillon à analyser (pipette jaugée) et l’introduire dans un Erlenmeyer de 100 ml

- Y ajouter 20 ml de la solution C à l’aide d’un cylindre gradué

- Agiter avec un barreau magnétique

- La solution doit devenir foncée (bleu-noir)

  - Si la solution ne se colore pas, ajouter une deuxième quantité de solution C

- Avec la burette, ajouter goutte à goutte la solution A jusqu’au virage total de la solution (changement de couleur de la solution de bleu à incolore)

- Attendre 2 minutes et s’assurer que la solution ne soit pas redevenue bleue

  - Si la solution est à nouveau bleue, ajouter goutte à goutte la solution A (thiosulfate de sodium) jusqu’au virage total

- Noter le volume total utilisé de la solution A dans le tableau ci-dessous et remplir les autres cases jaunes.

## Calcul de la concentration en chlore actif

Le calcul de la concentration se fait automatiquement selon la formule suivante :

:	Volume de la solution de thiosulfate de sodium utilisé pour le titrage en ml

:	Concentration du thiosulfate:  = 0.1 mol/l

:	Volume de l’échantillon d’hypochlorite de sodium = 5 ml

:	Masse molaire atomique du chlore = 35.4527 g/mol